UCHWAŁA Nr XVI/93/2004

RADY GMINY SIEROSZEWICE

z dnia 19 sierpnia 2004 roku

w sprawie “Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych

w Sławinie i Rososzycy”.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001  roku  Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 20 ust.1 i art. 29 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) i art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2004 roku Nr 121, poz. 1266) oraz stosownie do uchwały Nr XII/69/2003 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2003 r., po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieroszewice” uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Sławinie i Rososzycy zwany dalej planem.

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

§ 1

- Planem jest część tekstowa uchwały oraz załączniki do uchwały,

- Załączniki od nr 1 do nr 3 do uchwały stanowią część graficzną planu,

- Załącznik nr 4 do uchwały stanowi rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych,

- Granice obszaru objętego planem określa część graficzna planu na mapie w skali 1:1000.

§ 2

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- planie - należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego planu, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

- uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

- rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu stanowiący załączniki od nr 1 do nr 3 do niniejszej uchwały,

- terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym rodzaju przeznaczenia wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem literowym i liczbowym,

- przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie,

- przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe

- przeznaczenie dopuszczalne - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które są dopuszczalne po spełnieniu określonych warunków,

- adaptacji zabudowy - należy przez to rozumieć zachowanie budynków istniejących z możliwością ich modernizacji, przebudowy lub rozbudowy,

- linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię jaką tworzą lica ścian budynków,

- intensywność zabudowy – należy przez to rozumieć wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu,

- powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć powierzchnię nie zabudowaną i nie utwardzoną, przeznaczoną na zieleń,

- usługach – należy przez to rozumieć usługi komercyjne: handlu, gastronomii, turystyki, komunikacji, instytucje finansowe z wyłączeniem usług zlokalizowanych w obiektach handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 1000m2,

§ 3

Ustalenia przeznaczenia terenów:

- U- tereny usług,

§ 4

Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- Granica opracowania planu,

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu,

- przeznaczenie terenu,

- nieprzekraczalne linie zabudowy,

- oznaczenia cyfrowe i literowe,

§ 5

Na całym obszarze ustala się zakazy:

- Realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzany jest obowiązkowo,

- Lokalizowania obiektów i urządzeń oraz prowadzenia działalności usługowo-gospodarczej mogącej powodować przekroczenia norm dopuszczalnych stężeń dla emitowanych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz poza granice działek w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów.

- Lokalizowania obiektów i urządzeń oraz prowadzenia działalności usługowo-gospodarczej mogącej powodować przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu dla poszczególnych funkcji w rozumieniu aktualnie obowiązujących przepisów,

- Wprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych oraz tworzenia
i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych,

- Lokalizowania obiektów powodujących emisję zanieczyszczeń o charakterze odorowym.

ROZDZIAŁII

Przepisy szczegółowe

§ 6

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U (zał. nr 1), ustala się:

- Funkcję usług gastronomii i handlu jako przeznaczenie podstawowe,

- Dopuszcza się lokalizowanie innych usług komercyjnych nie kolidujących z funkcją podstawową oraz obiektów infrastruktury technicznej - jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego,

- Do czasu realizacji inwestycji – tymczasowe zagospodarowanie terenu zgodne z dotychczasowym użytkowaniem,

- Zasady kształtowania nowej zabudowy:

- nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

- wysokość budynków do 10 m,

- dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 300 – 400,

- Dojazd od strony istniejącej drogi powiatowej,

- Realizacja zjazdu publicznego na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi,

- Obowiązek zapewnienia na własnym terenie minimum 1 miejsca parkingowego na 10m2 powierzchni użytkowej obiektów usługowych,

- Maksymalną powierzchnię zabudowy pod wszystkimi budynkami do 50% powierzchni terenu,

- Obowiązek zachowania minimum 10% powierzchni terenu jako powierzchni biologicznie czynnej,

- Zakaz zmiany stosunków wodnych na działkach sąsiednich,

- Zakaz wydzielania nowych działek o szerokości frontu mniejszej niż 20m,

- W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

- Zasilanie odbiorców z istniejącej sieci elektroenergetycznej,

- Budowę stacji transformatorowych w zależności od potrzeb w uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym,

- Zaopatrzenie odbiorców w wodę z istniejącej sieci wodociągowej,

- W zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków:

- Do czasu realizacji komunalnych urządzeń odprowadzania ścieków gromadzenie ścieków powstających w wyniku prowadzenia działalności usługowej w indywidualnych, szczelnych zbiornikach z zapewnieniem systematycznego ich usuwania do komunalnej oczyszczalni ścieków, zgodnie z wymogami administratora oczyszczalni będącej odbiorcą ścieków, stosownie do odrębnych przepisów,

- Po wybudowaniu komunalnej sieci kanalizacyjnej odprowadzenie ścieków powstających w wyniku prowadzenia działalności usługowej do tej kanalizacji, zgodnie z wymogami administratora komunalnej sieci kanalizacyjnej, stosownie do odrębnych przepisów

- Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych do systemu kanalizacji opadowej komunalnej, zgodnie z wymogami administratora sieci kanalizacyjnej; do czasu wybudowania kanalizacji opadowej komunalnej dopuszcza się odprowadzenie podczyszczonych ww. ścieków opadowych do rowu lub cieku naturalnego, po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego.

- W zakresie odpadów stałych ustala się:

- Gromadzenie odpadów w granicach posesji lub miejscach do tego przeznaczonych,

- Wywóz odpadów w systemie zorganizowanym do miejsc ich utylizacji.

- Wszelkie prace ziemne powinny być prowadzone pod nadzorem archeologicznym.

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U (zał. nr 2), ustala się:

- Funkcję usług komunikacyjnych - jako przeznaczenie podstawowe, w tym stacje paliw płynnych,

- Funkcję innych usług komercyjnych oraz obiekty infrastruktury technicznej - jako przeznaczenie uzupełniające,

- Lokalizacja stacji paliw płynnych takich jak: benzyna i oleje napędowe dopuszczalna pod warunkiem zastosowania środków technicznych wykluczających zagrożenie dla czystości wód podziemnych i uzyskaniu pozytywnych wyników badań hydrogeologicznych,

- Tymczasowe zagospodarowanie terenu zgodne z funkcjami podstawowymi
i uzupełniającymi,

- Zasady kształtowania nowej zabudowy i rozbudowy budynków adaptowanych:

- obiekty budowlane nie przeznaczone na stały pobyt ludzi powinny być sytuowane zgodnie z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,

- obiekty budowlane przeznaczone na stały pobyt ludzi powinny być sytuowane w następujących odległościach od drogi wojewódzkiej: 30m – budynki jednokondygnacyjne i 40 m budynki wielokondygnacyjne,

- dopuszcza się lokalizację budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi zgodnie z zasadami podanymi wyżej pod lit. a), pod warunkiem zastosowania przez inwestora środków zmniejszających uciążliwości komunikacyjne,

- wysokość budynków do kalenicy – do 10 m,

- dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 250 – 400,

- w odniesieniu do budynków stacji paliw płynnych dopuszcza się płaskie zadaszenia,

- możliwość adaptacji istniejącej zabudowy nie wykraczającej poza nieprzekraczalne linie zabudowy,

- Należy zachować odpowiednie warunki ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

- W przypadku lokalizowania stacji paliw płynnych jej usytuowanie na działce powinno być zgodne z odrębnymi przepisami i uwzględniać między innymi: strefę zagrożenia wybuchem, odpowiednie odległości od obiektów budowlanych i innych elementów zagospodarowania w jej otoczeniu,

- Dystrybucja i magazynowanie paliw płynnych i gazu płynnego powinno odbywać się na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

- Budowa zjazdów publicznych do strony drogi powiatowej na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi,

- Dopuszcza się dwa zjazdy z drogi wojewódzkiej, których parametry techniczne i lokalizację ustali zarządca drogi,

- Obowiązek zapewnienia na własnym terenie minimum 1 miejsca parkingowego na 10m2 powierzchni użytkowej  obiektów usługowych,

- Maksymalną powierzchnię zabudowy pod wszystkimi budynkami do 50% powierzchni terenu,

- Obowiązek zachowania minimum 10% powierzchni terenu jako powierzchni aktywnej przyrodniczo,

- Zakaz zmiany stosunków wodnych na działkach sąsiednich,

- Możliwość podziału nieruchomości przy zapewnieniu możliwości urządzenia zjazdu na drogę publiczną, przy zachowaniu warunków dostępności  wymienionych wyżej oraz uzyskaniu minimalnej powierzchni działki ok. 1200m2 i minimalnej szerokości frontu 30m,

- Zakaz składowania wszelkich materiałów bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odległości licząc w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 2m – od linii niskiego napięcia (NN) i 5m – od linii średniego napięcia
15 kV,

- W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

- Zasilanie odbiorców z istniejącej sieci elektroenergetycznej,

- Budowę stacji transformatorowych w zależności od potrzeb w uzgodnieniu z Zakładem Energetycznym,

- Możliwość skablowania i przełożenia istniejących linii napowietrznych za zgodą i na warunkach zarządcy sieci - Zakładu Energetycznego,

- Zaopatrzenie odbiorców w wodę z istniejącej sieci wodociągowej,

- W zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków:

- Do czasu realizacji komunalnych urządzeń odprowadzania ścieków gromadzenie ścieków powstających w wyniku prowadzenia działalności usługowej w indywidualnych, szczelnych zbiornikach z zapewnieniem systematycznego ich usuwania do komunalnej oczyszczalni ścieków, zgodnie z wymogami administratora oczyszczalni będącej odbiorcą ścieków, stosownie do odrębnych przepisów,

- Po wybudowaniu komunalnej sieci kanalizacyjnej odprowadzenie ścieków powstających w wyniku prowadzenia działalności usługowej do tej kanalizacji, zgodnie z wymogami administratora komunalnej sieci kanalizacyjnej, stosownie do odrębnych przepisów,

- Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych do systemu kanalizacji opadowej komunalnej, zgodnie z wymogami administratora sieci kanalizacyjnej; do czasu wybudowania kanalizacji opadowej komunalnej dopuszcza się odprowadzenie podczyszczonych ww. ścieków opadowych do rowu lub cieku naturalnego, po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego.

- W zakresie odpadów stałych ustala się:

- Gromadzenie odpadów w granicach posesji lub miejscach do tego przeznaczonych,

- Wywóz odpadów w systemie zorganizowanym do miejsc ich utylizacji.

- Wszelkie prace ziemne powinny być prowadzone pod nadzorem archeologicznym.

ROZDZIAŁ III

Przepisy końcowe

§ 7

Ustala się wysokość jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości dla terenów objętych planem, oznaczonych na rysunku planu symbolami:

- 1U, 2U -  5 %

§ 8

Przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne grunty rolne o powierzchni 0,7562 ha, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1U.

§ 9

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sieroszewice.

§ 10

Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący

Rady Gminy

Arkadiusz Wojtczak

Załącznik nr 4

Do uchwały Nr XVI/93/2004 z dnia 19 sierpnia 2004 roku

Rady Gminy Sieroszewice w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla terenów położonych w Sławinie i Rososzycy”

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art.20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 7, ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 111, ust. 2, pkt 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Sieroszewice rozstrzyga co następuje:

- Sposób realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy:

- infrastruktura techniczna (treść ustaleń planu):

- sieć kanalizacji sanitarnej - doprowadzenie sieci do terenu oznaczonego w planie symbolem: U2 we wsi Sławin,

- sieć kanalizacji deszczowej – doprowadzenie sieci do terenu oznaczonego w planie symbolem: U1 i U2 we wsi Rososzyca i Sławin,

- prognozowane wydatki na:

- budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Sławin (koszt na 1 użytkownika)– ok. 10 000 zł,

- budowę kanalizacji deszczowej we wsi Sławin i Rososzyca (koszt na 1 użytkownika) – ok. 20 000 zł.

Prognozowane koszty budowy infrastruktury technicznej wyniosą 30 000 zł.

- zadania wieloletnie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sławinie, budowa sieci kanalizacji deszczowej w Rososzycy,

- Za realizację zadań odpowiada Wójt Gminy Sieroszewice.

- Zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zgodnie z przepisami o finansach publicznych:

- fundusze strukturalne,

- dochody własne,

- dotacje,

- pożyczki preferencyjne,

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XVI/93/2004 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 sierpnia 2004
 w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Sławinie i Rososzycy”.

Uchwałą Nr XII/69/2003 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29.12.2003 roku, Rada Gminy Sieroszewice przystąpiła do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Sławinie i Rososzycy”.

W toku opracowania planu spełniono wymogi wynikające z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), w tym zasięgnięto opinii oraz uzgodniono projekt planu z organami do tego upoważnionymi.

Ustalenia projektu planu są zgodne z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieroszewice”.

W planie wyznaczono tereny usługowe, dla których ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 5%.

Obowiązująca procedura sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego została wyczerpana i pozwala przedstawić Radzie Gminy Sieroszewice opracowany projekt „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Sławinie i Rososzycy” do uchwalenia.

Przewodniczący

Rady Gminy

Arkadiusz Wojtczak