Pytania i odpowiedzi w związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym Nr ZP.PN. 2/10 „Rozbudowa przedszkola o oddział z częścią socjalną i łącznikiem w Latowicach”. Odpowiedzi na zapytanie oferenta z dnia 30.07.2010 r.

Pytanie 1: W kosztorysie szczegółowym dołączonym do materiałów przetargowych poz.142 „Wykonanie i montaż ażurowej obudowy z zaokrąglonymi narożnikami na grzejnik- proszę 
o podanie z jakiego materiału mają być wykonane oraz jakie wymiary mają posiadać?

Odpowiedź:

Obudowy należy wykonać z materiałów:

- półki nad grzejnikami (stanowią element obudowy)- drewniane lub z tworzywa,

- front obudowy- blacha perforowana z otworami kwadratowymi lub okrągłymi. Układ otworów do ustalenia z inwestorem. Prześwit otworów minimum 50%.

Obudowy należy zamontować w sposób umożliwiający demontaż.

Wymiary obudowy w zależności od wymiarów grzejników, z uwzględnieniem: prześwit nad grzejnikiem- 15 cm, po bokach minimum 15- 20 cm. W obudowie po stronie zaworu termostatycznego należy wykonać otwór rewizyjny z zaślepką.

Pytanie 2: W kosztorysie szczegółowym dołączonym do materiałów przetargowych poz. 169- „Wykonanie ogrodzenia ze słupków i siatki o wysokości 1,8 m dla zbiornika gazu płynnego”- proszę o udostępnienie rysunku dot. wyglądu ogrodzenia, długości ogrodzenia, określenie 
z siatki o jakich oczkach i gr. ma być wykonanie i czy ma być ocynkowana siatka czy powlekana.

Odpowiedź:

Lokalizację ogrodzenia wokół zbiornika przedstawiają rysunki nr 1 i 8.

- Wymiary ogrodzenia- 5,30 m  x  5,10 m,

- Oczka siatki- 50 mm,

- Grubość drutu- 3,1 mm,

- Siatka powlekana, zielona.

Wykonanie rysunku warsztatowego ogrodzenia należy do wykonawcy.